安徽交通职业技术学院2022年基础系测量仪器采购

项目编号：[院询第202206号]

询

价

文

件

- 采购人：安徽交通职业技术学院

二0二二年五月

目  录

第一章  询价公告	3

第二章  参加询价回执	5

第三章  项目需求	6

第四章  评审办法和标准	11

第五章  合同书	12

第六章  报价文件格式	14

第一章：询价公告

致各报价单位：

安徽交通职业技术学院就本院2022年基础系测量仪器采购项目召开询价活动，本次询价活动将以询价的方式进行。各报价单位在收到询价邀请后，应仔细阅读询价函中所有的事项、格式、条款和规范要求，在报价文件中对询价函的各方面都要作出实质性响应，按照询价函的要求提交报价文件。

一、项目名称：安徽交通职业技术学院2022年基础系测量仪器采购项目。

二、项目预算：预算控制价5.92万元，报价超过控制价为做无效标处理。

三、报价人资格：

1、投标人须具备独立法人资格，具备有效的营业执照；

2、近3年来（已投标截止日期起前3年），供应商须具有院校测绘仪器实训室设备供货及安装业绩（提供业绩合同复印件，原件备查）。

3、本项目不接受联合体投标。

四、项目需求：本次采购内容为安徽交通职业技术学院2022年基础系测量仪器采购项目，主要包括全站仪2台、水准仪2台。具体要求详见采购需求。

五、供货期限及免费质保期：合同签订后，7个日历天内完成；免费质保期：验收合格之日起一年。

六、报价方式：总价报价。

七、评审方法：有效最低价法，即以价格为主要因素确定成交候选单位，根据各家报价由低到高排出成交候选单位前两名。

八、踏勘现场

报价单位应自行对服务现场和周围环境进行勘察，以获取编制报价文件和签署合同所需的资料，勘察现场所发生的费用由报价自己承担，采购单位向报价单位提供的有关本项目的资料和数据，是采购单位现有的能使报价单位利用的资料。采购单位对报价单位由此而做出的推论、理解和结论概不负责。报价单位因自身原因未进行实地踏勘的，签订合同时和履约过程中，不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加合同外造价或索赔的要求。

本次询价未提供图纸，报价人必须勘察现场，了解项目的实际情况与需求，并考虑一切风险后合理报价，漏项、少报者视为给予采购人优惠，结算时不予增加。

九、付款方式：合同签订后，验收合格后10日内付合同款95%，余款5%质保金一年后仪器无质量问题，10日内一次性付清尾款。乙方应在申请甲方付款时提供相应金额的正规发票。

十、报价文件的递交：

1．询价公告发布时间:2022年5月18日-2022年5月20日

2．报价递交截止时间:2022年5月23日

参与询价单位应于2022年5月23日24：00前将报价文件邮寄至安徽交通职业技术学院南区基础系招生办公室（合巢路114号，安徽交通职业技术学院南区综合楼二楼），因新冠疫情防控要求，报价相关文件可进行邮寄方式。

- 开标时间:2022年5月24日9：00，采购人定于报价文件递交截止的同一时间、同一地点公开评审

4．报价文件快递地点：安徽交通职业技术学院南区基础系招生办公室（合巢路114号，安徽交通职业技术学院南区综合楼二楼）。

5．报价文件份数：正本1份，副本2份。

6．报价文件接收人：蒋老师，电话：0551-63415894

7．本询价文件由安徽交通职业技术学院负责解释。

安徽交通职业技术学院

2022年5月16日

第二章    参加询价回执

请收到询价文件后，认真阅读各项内容，进行必要的报价准备，并在收到询价文件后将回执发送至指定邮箱70020822@qq.com

回  执

致：安徽交通职业技术学院（采购人）

我方已收到安徽交通职业技术学院2022年基础系测量仪器采购项目(项目名称)询价文件，我单位承诺参加/不参加询价。

联系人/手机：

参加询价单位：                        （盖章）

日期：2022年  月    日

第三章   项 目 需 求

- 项目概况

本次采购内容为安徽交通职业技术学院2022年基础系测量仪器采购项目，主要包括全站仪2台、水准仪2台。技术要求如下表：

1、技术参数一览表：

| 序号 | 货物名称 | 技术参数及要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲全站仪 | 一、技术要求： ★1、红绿导向光，提高放样测量效率； ★2、ARM CORTEX M3平台，速度快、功耗低； - 望远镜: - 视 场： 1°30′ ； 物镜有效孔径：Φ45mm 分辨率： 3″ 放大倍率：30×最短视距：1.0m； 4、测距：精测：≤1秒 精度：±(2mm＋2×10-6·D) 棱镜测程：≥5000m； 5、角度测量:测角方式： 绝对编码 （码盘直径79mm） 测角精度：2″ 补偿器 补偿范围： ±4′； ★6、电源：工作电压：7.4V DC（可充锂离子电池） 工作时间：≥ 36小时； 7、防水防尘：不低于IP65； 8、内存：自带内存可存储不低于6万个点，标配4GSD卡； 9、显示：两侧6行液晶显示； ★10、所装载测量软件功能必须满足全国中职类院校技能大赛竞赛赛程软件的所有功能要求，签订合同前须提供相关证明材料或大赛官网链接截图证明加以验证； ★11、为方便教学实训，配一套安卓版全站仪测量软件，软件须具备翻转测存、摇动测存、记录时拍照、记录时测点录像等功能（响应文件中须提供此项参数软件功能截图证明材料）。 二、其他要求： ★1、签订合同前须提供所投产品生产厂商承诺全站仪主机质保1年的售后服务承诺函原件。 注：1、标注★的技术参数完全满足项。 | 台 | 2 |
| 2 | ▲自动安平水准仪 | ★1、每公里往返测量高差标准偏差 ：≤1.0mm； 2、望远镜 ：正像； ★3、放大率 ：≥38×； ★4、物镜口径：≥50mm； 5、最短视距 ：1.6m； 6、乘常数：100； 7、加常数：0； 8、光学系统像质：≤3＂； ★9、补偿器工作范围 ：≥15′； 10、安平精度：±0.3″。 注：标注★的技术参数完全满足项。 | 台 | 2 |

2、安装调试、质保及售后服务要求

- 仪器安装完后对使用者和管理者进行操作培训，工作日内可随时咨询相关技术问题；并且质保期内免费到校内培训不少于2次；

- 在每年的技能大赛或者实训期间前，中标供应商应安排1-2名工程师到校进行免费取货，免费送货、免费终身校正采购需求中的所有测绘仪器；并进行现场终身的免费技术指导；

3、7x24小时的故障维护响应，具体响应时间为1小时内响应；在接到维护响应后，进行电话（邮件、远程）故障问题判断与处理。电话解决不了的问题，3小时内到达现场处理问题。

二、报价要求

本项目须报总价，采购人后期不再另行追加费用，供应商自行考虑风险，情况具体以采购人现场实际情况为准，请各供应商谨慎报价。

三、廉洁要求

报价人在合同履约过程中不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益。

- 验收要求

- 技术要求中硬件功能依据厂商说明书和现场设备测试来验收。

- 配套软件功能依据现场演示进行验收。

- 3.售后服务承诺需要提供厂商原件验证验收。

第四章  评审办法和标准

一、评审办法

1、初步审查及响应性评审

（1）供应商资格符合询价公告中所列各项资格条件要求；

（2）报价文件签字、盖章齐全，符合报价文件格式规定；

（3）报价未超出采购人规定的采购预算；

（4）服务内容、服务质量、付款响应、服务期限符合询价文件要求；

（6）报价文件内容齐全，格式符合询价文件要求；

（7）法律法规规定的其他条件和采购公告、采购文件列明的其他要求。

供应商有不满足上述条件之一的，不通过初步审查及响应性评审。

2、详细评审

对满足初步审查及响应性评审的报价文件，按照报价由低到高的顺序推荐成交候选人。报价相等的，通过抽签的方式确定排序。

二、出现以下情况之一的，作为询价失败处理，应重新组织询价：

（1）出现影响询价公正的违法、违规行为的；

（2）因不可抗力导致重大变故，本项目取消的。

（3）合格供应商少于3家。

第五章  合同书

项目名称：

合同编号：

签订日期：

签订合同地点：

本合同由                      （以下简称“需方”）与                           （以下简称“供方”）签订。

供方以总金额         万元人民币（用大写数字书写）向需方提供如下  （工程/货物/服务）  ：

经双方协商，同意按下列条文执行：

1.本合同供、需双方必须遵守国家颁布的“合同法”，并各自履行应负的全部责任和义务。

2.需方保证按合同条款规定的时间和方式付给供方到期应付的货款，并承担应负的责任和义务。

3.供方保证全部按合同条款规定的内容和交货期向需方提供合格的  （工程/货物/服务）  ，并承担应负的责任和义务。

4.	合同文件

下列文件为本合同不可分割的部分。

4.1	本询价采购文件；

4.2	供方成交的询价响应文件；

4.3	合同书；

4.4	合同条款；

4.5	  （采购人）  发出的成交通知书；

4.6	附件：

4.6.1 采购方在采购期间发布的所有补充通知；

4.6.2 供方在询价期内补充的所有书面文件；

4.6.3 供方在询价时随同询价响应文件一起递送的资料及附图；

4.6.4 在商洽本合同时，双方澄清、确认并共同签字的补充文件、技术协议。

5.	合同范围和条件

本合同的范围和条件应与上述规定的合同文件内容相一致。

6.	货物及数量

本合同所提供的  （工程/货物/服务）  及数量详见询价采购文件的要求及供方询价响应文件中的承诺。

7.	付款条件

本合同的付款条件在询价采购文件中有明确规定。

8.	合同金额

合同总金额见合同书，分项价格在供方的询价响应文件中有明确规定。

9.	交货时间和交货地点

本合同中 （工程/货物/服务） 的 (交货时间/服务完成时间） 、 (交货地点/服务地点） 在询价采购文件中有明确规定。

10.	合同生效

本合同经供、需双方授权代表签字和加盖公章（或合同专用章）后生效。如采购申请公证的，合同需经公证机构公证后生效。

11.	合同的份数

本合同正本一式  份，需方执  份，供方执  份；副本一式  份，需方执  份，供方执  份，主管部门执  份。

12.	合同的失效

本合同在合同价款结清后失效。

需　　方	供　　方

单位名称（盖章）：	单位名称（盖章）：

单位地址：	单位地址：

法人代表授权人(签字)：	法人代表授权人(签字)：

联 系 人：	联 系 人：

电　　话：	电　　话：

传　　真：	传　　真：

邮政编码：	邮政编码：

开户银行：	开户银行：

帐　　号：	帐　　号：

税　　号：	税　　号：

合同签订地址：___________________

第六章 报价文件格式

报价单位须提交的询价资料（报价文件）内容

1、报价函封面自定；

2、提供经年检有效的营业执照和税务登记证；

3、附件一、法人代表授权书（原件加盖公章）；

4、附件二、安徽交通职业技术学院2022年基础系测量仪器采购项目报价表（原件加盖公章）；

5、附件三、投标规格响应表；

6、项目实施方案、售后服务及维保承诺、公司资质等其他文件（项目实施方案须承诺按照要求完成任务期限、表达以后服务内容，便于采购人以后联系中标单位开展后续服务）；

7、投标业绩承诺函（提供符合询价公告中要求的业绩合同复印件）。

- 附件一

法人代表授权书

本授权书声明：                公司授权              （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，参加安徽交通职业技术学院2022年基础系测量仪器采购项目的采购活动。全权代表本公司处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参与开标、商议、签约等。报价人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。报价人代表无转委托权。

委托期限：本项目询价文件发布之日至报价有效期截止日。

特此声明。

附：法定代表人身份证正、反面复印件和被授权人身份证明正、反面复印件

被授权人（签字）：              性别：     身份证号：

法人代表（签字）：              性别：     身份证号：

报价单位（公章）：

日     期：

- 附件二

安徽交通职业技术学院2022年基础系测量仪器采购项目报价表

安徽交通职业技术学院：

我公司按照贵院提供的资料，经充分预算，现对安徽交通职业技术学院2022年基础系测量仪器采购项目报价为： 人民币               元。

我公司将严格按照安徽交通职业技术学院的工作及疫情防控要求，确保在规定时间内完成工作。

报价人盖章：                              法人签章：

联系地址：

联系人：

联系电话（邮箱）：

报价日期：

1-1 报价表

| 项 目 名 称 | 安徽交通职业技术学院2022年基础系测量仪器采购项目 |
| --- | --- |
| 供应商全称 |  |
| 投标范围 | 全部 |
| 最终投标报价 （人民币） | 小写 元 大写 元 |
| 供货期限 | 合同签订生效后7个日历天内完成供货及安装 |
| 付款方式、免费质保期 | □响应招标文件 □不响应招标文件 |
| 备注 |  |

供应商公章：

1-2 分类报价明细表

| 序号 | 货物名称 | 规格、型号、原产地及品牌 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 小计 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全站仪 |  | 台 | 2 |  |  |
| 2 | 水准仪 |  | 台 | 2 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

供应商公章：

- 附件三

- 投标响应表

| 按招标文件规定填写 |  |  | 按供应商所响应内容填写 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一部分：技术部分响应 |  |  |  |  |
| 序号 | 品名 | 技术参数要求 | 品牌、型号、技术参数 | 偏离说明 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| 第二部分：资信及报价部分响应 |  |  |  |  |
| 序号 | 内容 | 招标文件要求 | 供应商承诺 | 偏离说明 |
| 1 | 供货期 |  |  |  |
| 2 | 免费质保期 |  |  |  |
| 3 | 付款 |  |  |  |

供应商公章：

年  月  日

注：

1、供应商必须逐项对应描述所提供的产品的主要参数、材质、配置及服务要求，如不进行描述，仅在响应栏填“响应”或未填写或复制（包括全部复制或主要参数及配置的复制）招标文件技术参数的，包括有选择性的技术响应（例如在某一分项中出现两个及以上的产品品牌或两种及两种以上的技术规格），均可能导致响应无效；

2、供应商所提供的产品如与招标文件要求的规格及配置不一致，则须在上表偏离说明中详细注明。

3、响应部分可后附详细说明及技术资料，并应注明投标文件中对应的页码范围。